ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ-SP.

Trata-se, este instrumento, de estudo técnico preliminar (ETP) exarado pela Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços, com base nas disposições contidas no § 1º, do art. 18, da Lei Federal Nº14.133 de 1º de abril de 2021, com a finalidade de realizar uma análise criteriosa e detalhada para fornecer informações sólidas e fundamentadas para embasar a tomada de decisões em relação à contratação de empresa especializada para execução da reforma do imóvel que abriga o velório municipal de Taguaí-SP.

Seguem em anexo e fazem parte integrante deste Estudo Técnico Preliminar:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO;

ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO;

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

ANEXO V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO;

ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO VII – ART;

ANEXO VIII – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO;

ANEXO IX – COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI;

ANEXO X – COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

O Velório Municipal de Taguaí é um imóvel público essencial, destinado à realização de cerimônias fúnebres, proporcionando um ambiente adequado para que familiares e amigos possam se despedir de seus entes queridos com dignidade e respeito, porém, devido à ação do tempo e ao uso contínuo, a infraestrutura do local apresenta diversas deficiências, as quais podem comprometer seu pleno funcionamento, sendo assim, faz-se necessária sua reestruturação, garantindo condições seguras, acessíveis e confortáveis para os munícipes.

Diante desse cenário, a reforma do Velório Municipal de Taguaí tem como objetivos principais:

• Melhoria da Infraestrutura Física: Investimento na infraestrutura física do velório, incluindo reparos estruturais, renovação de pisos e paredes, e modernização das instalações elétricas e hidráulicas para garantir um ambiente seguro e funcional.

• Adequação dos Espaços: Reformulação dos espaços internos para proporcionar mais conforto e privacidade aos visitantes. Isso inclui a divisão do espaço em duas salas, permitindo que duas famílias utilizem simultaneamente o velório sem interferência mútua, além da criação de áreas de estar confortáveis e acessíveis, e espaços reservados para serviços religiosos ou culturais específicos.

• Acessibilidade: Garantia de acessibilidade universal, com rampas de acesso para cadeiras de rodas, banheiros adaptados e demais facilidades que permitam a participação plena de todos os cidadãos, independentemente de suas limitações físicas.

• Aspectos Culturais e Religiosos: Consideração das diversas necessidades culturais e religiosas da comunidade, assegurando que o espaço possa acomodar uma variedade de práticas e rituais com respeito e dignidade.

A não execução da reforma impactaria diretamente no conforto e na segurança dos cidadãos que necessitam utilizar o serviço, comprometendo a qualidade do atendimento prestado à população e dificultando a realização das cerimônias fúnebres de forma adequada. Além disso, a manutenção precária da estrutura pode resultar em custos ainda mais elevados no futuro para a administração pública.

Dessa forma, a contratação de empresa especializada para execução da reforma do Velório Municipal de Taguaí é medida imprescindível para garantir a adequada prestação do serviço público, atendendo ao interesse coletivo e assegurando infraestrutura compatível com as necessidades da população.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO, INDICANDO O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:

A previsão para a realização desta despesa consta no Plano Plurianual, demonstrando o compromisso desta administração com o planejamento estratégico e o cumprimento das metas estabelecidas, pois isso garante que as ações estejam alinhadas com as necessidades da comunidade e os recursos disponíveis, de maneira transparente e responsável.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação deverá atender a requisitos técnicos, operacionais, legais e de desempenho, garantindo a adequada execução da reforma do Velório Municipal de Taguaí. Todas as etapas deverão observar as normativas aplicáveis, assegurando qualidade, segurança e conformidade com as exigências legais.

Além das exigências habituais, as empresas LICITANTES deverão apresentar a seguinte documentação:

a) Apresentar, junto aos documentos de habilitação, atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (CREA), que comprovem que a licitante tenha executado obras equivalentes a 50% das parcelas de maior relevância do objeto em questão, observando o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Nº14.133/2021. Apresentar Certidão de Acervos Técnicos - CATs registradas nos conselhos de classes (CREA ou CAU).

a.1) As parcelas de maior relevância de que trata a alínea “a” da cláusula III deste ETP são:

a.1.1. Serviço 43.07.390 - Ar-condicionado a frio, tipo split piso-teto com capacidade de 36.000 BTU/h;

a.1.2.  Serviço 18.08.090 - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado;

a.1.3. Serviço 26.02.060 - Vidro temperado incolor de 10 mm;

a.1.4. Serviço 25.01.020 - Caixilho em alumínio fixo, sob medida;

a.1.5. Serviço 22.02.100 - Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC – removível;

a.1.6. Serviço 15.03.150 - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura;

a.1.7. Serviço 33.10.030 - Tinta acrílico antimofo em massa, inclusive preparo.

b) Para elaboração da proposta, a empresa licitante deverá observar especificações contidas no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária, nas especificações técnicas e nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A empresa CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:

a) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução da obra, devidamente assinada e recolhida de acordo com o objeto e valor do contrato, por ocasião da assinatura do contrato.

b) Atender às normas contidas na Resolução Nº1.024, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Geografia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA, durante a execução contratual.

c) Utilizar, para a realização dos serviços, equipamentos adequados ao trabalho.

d) Observar as especificações contidas no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária, nas especificações técnicas e nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:

A estimativa das quantidades de materiais e serviços a serem contratados para a execução da reforma do Velório Municipal de Taguaí foi elaborada com base em documentos técnicos que foram previamente preparados, com o objetivo de garantir a precisão e integridade das estimativas. Estes documentos são:

Projeto Básico e Executivo (Anexo I);

Memória de Cálculo (Anexo II);

Planilha Orçamentária (Anexo III);

Memorial Descritivo (Anexo VI).

As quantidades de materiais e serviços foram estimadas com base nos itens constantes nestes documentos, e a interdependência entre eles foi cuidadosamente observada para garantir a coesão das informações e viabilizar uma análise mais detalhada e precisa do projeto. O processo de estimativa envolveu a revisão e conferência de todos os cálculos e definições de itens a serem utilizados, a fim de evitar qualquer tipo de erro ou omissão que possa comprometer a execução da obra.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

Com o objetivo de promover melhorias no Velório Municipal de Taguaí, foi realizado um levantamento de mercado para avaliar as alternativas disponíveis e identificar a solução mais vantajosa para a execução da reforma, considerando as necessidades específicas do município e as condições técnicas e econômicas. A análise envolveu duas opções principais: Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma e Execução da Reforma com Mão de Obra Municipal.

1. Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para Execução da Reforma:

Descrição: A contratação de uma empresa especializada envolve a comprovação de sua experiência na execução de reformas e obras de infraestrutura, uma vez que será responsável por todas as etapas da realização do projeto, incluindo o planejamento, execução, fornecimento de materiais, gestão de cronograma, mão de obra especializada, e deverá garantir que a obra atenda às normas de segurança, acessibilidade, conforto e sustentabilidade.

Vantagens:

Qualidade Técnica e Especialização: Empresas de especializadas têm os conhecimentos necessários para realizar um serviço de alta qualidade, levando em conta todos os aspectos técnicos, estruturais e legais exigidos para espaços públicos. Isso inclui a adaptação da estrutura do Velório Municipal de acordo com as normas de acessibilidade, segurança e conforto para os usuários.

Gestão Profissional da Obra: Empresas especializadas têm experiência em gerir projetos complexos, o que garante maior controle sobre prazos e custos, evitando atrasos e desvios orçamentários.

Garantia e Durabilidade: Empresas especializadas oferecem garantias de execução, além de utilizar materiais corretos e técnicas que garantem a durabilidade da obra. Isso reduz os custos com manutenção a longo prazo.

Desvantagens:

Custo Inicial Elevado: A contratação de uma empresa especializada pode representar um custo inicial mais elevado, devido à alta qualificação e experiência exigidas para a execução do projeto.

Dependência Externa: A obra será totalmente gerida pela empresa contratada, o que exige um acompanhamento rigoroso por parte do município para garantir que o trabalho seja executado conforme o esperado.

2. Execução da Reforma com Mão de Obra Municipal

Descrição: A alternativa de execução da reforma com a mão de obra municipal envolve o uso de servidores públicos para realizar a reforma do Velório Municipal. A administração municipal ficaria responsável pela gestão da obra, planejamento e execução, com os profissionais locais executando as tarefas de construção, reformas e adaptações.

Vantagens:

Custo Inicial Menor: A utilização de mão de obra própria pode representar uma economia imediata, já que não há necessidade de contratar uma empresa externa especializada em construção civil, o que pode reduzir o custo inicial da obra.

Controle Direto: A gestão direta pela administração municipal pode facilitar a comunicação e os ajustes necessários ao longo do projeto, além de permitir que o município tenha controle total sobre as atividades da obra.

Desvantagens:

Falta de disponibilidade dos servidores públicos: Uma desvantagem da execução da reforma com mão de obra municipal é a falta de disponibilidade dos servidores públicos, que já estão comprometidos com outras atividades essenciais. Isso poderia atrasar outras demandas do município e dilatar os prazos da reforma, comprometendo a eficiência da administração pública e a execução de outros projetos importantes.

Justificativa Técnica e Econômica para a Solução Escolhida

Após a análise das alternativas, a contratação de empresa, especializada na demanda apresentada, se mostra a solução mais viável para a reforma do Velório Municipal de Taguaí, considerando os seguintes fatores:

Escassez de Mão de Obra Própria: O município não dispõe de quantidade suficiente de servidores capacitados e disponíveis para executar a reforma, uma vez que a equipe atual já está comprometida com outras atividades essenciais. Destinar esses profissionais para a obra comprometeria a execução de serviços públicos prioritários e atrasaria outras demandas municipais.

Qualidade e Eficiência: Empresas especializadas possuem conhecimento técnico e experiência em construção civil, garantindo uma reforma bem executada, segura e dentro das normas.

Viabilidade Econômica: Embora o custo inicial da contratação de uma empresa especializada seja maior, essa opção reduz gastos com retrabalho e manutenção futura, resultando em melhor custo-benefício.

Cumprimento de Prazos: Com uma empresa especializada, a obra deverá ser executada dentro de um cronograma definido, minimizando impactos no funcionamento do Velório Municipal. O uso de mão de obra própria, além de inviável, poderia gerar atrasos significativos devido à falta de disponibilidade dos servidores.

Dessa forma, a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil é a melhor alternativa, assegurando uma reforma eficiente, dentro dos prazos e sem comprometer outros serviços essenciais do município.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE:

A estimativa do valor da contratação está disponível no anexo: Planilha Orçamentária (Anexo III).

É importante ressaltar que a planilha orçamentária utilizada para orientar esta contratação foi elaborada com base no Boletim de Custos CDHU 193 – Sem Desoneração.

O valor orçado para a realização desta reforma é de R$240.524,94 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) e será custeado por meio do recurso obtido junto à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e Recursos Próprios.

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:

A solução para demanda apresentada compreende na contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de reforma no imóvel que abriga o velório municipal, em conformidade com os projetos e especificações técnicas contantes nos anexos deste Estudo Técnico Preliminar e descritos a seguir:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO;

ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO;

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

ANEXO V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO;

ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO VII – ART;

ANEXO VIII – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO;

ANEXO IX – COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI;

ANEXO X – COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.A contratação deverá ser realizada por meio de empreitada por preço global, incluindo todas as etapas necessárias à execução dos serviços com qualidade, segurança e dentro dos prazos estabelecidos.

A empresa contratada deverá cumprir o cronograma físico-financeiro (Anexo IV) e o cronograma de Execução (Anexo V), garantindo a execução das atividades dentro dos prazos estabelecidos. Durante a execução, será exigido o acompanhamento por profissional responsável técnico, com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

A empresa CONTRATADA será responsável pela solidez e segurança da obra pelo período de 5 (cinco anos), conforme previsto no artigo 618 do Código Civil 10.406/2002.

Caso sejam identificados defeitos de execução dentro do período de garantia, a empresa será notificada para iniciar a realização dos reparos necessários no prazo máximo de 24 horas, sem qualquer custo adicional ao Município.

Para garantir a eficácia contínua do projeto, são estabelecidas exigências que se encontram descritas no Memorial Descritivo, o qual encontra-se no Anexo VI, que faz integrante deste ETP.

Dessa forma, a contratação da empresa especializada para a reforma do velório municipal visa assegurar a melhoria da infraestrutura, proporcionando um ambiente adequado e digno para a população. O cumprimento rigoroso das especificações técnicas, prazos e normas de segurança garantirá a qualidade da obra e a durabilidade dos serviços executados, promovendo benefícios duradouros para a comunidade.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação não deverá ser parcelada, tendo em vista que a execução do objeto requer uma ação integrada e contínua para garantir a eficiência do projeto, em consonância com o princípio da indivisibilidade operacional. A reforma do Velório Municipal de Taguaí, demanda uma série de atividades interdependentes, como planejamento logístico, mobilização de equipes, aquisição de materiais e equipamentos, e coordenação de cronograma. Parcelar a contratação poderia comprometer a integridade e eficiência do processo, acarretando custos adicionais, atrasos e possíveis inconsistências na execução. Portanto, a decisão de não parcelar é estratégica para garantir a fluidez e eficácia das operações, otimizando recursos e assegurando a qualidade do serviço prestado.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS:

A contratação de empresa especializada para a execução da reforma do velório municipal proporcionará significativos ganhos em termos de economicidade e otimização dos recursos públicos, pois a solução adotada prevê a execução da obra em regime de empreitada por preço global, o que possibilita maior previsibilidade orçamentária, evitando reajustes e aditivos desnecessários, assegurando o melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis.

A padronização dos serviços a serem realizados, com base nos projetos e especificações técnicas constantes nos anexos deste Estudo Técnico Preliminar, garantirá a aquisição de insumos e a utilização da mão de obra de maneira racional e eficiente. O planejamento detalhado das atividades, reduzirá a ociosidade de pessoal e equipamentos, promovendo maior produtividade e evitando desperdícios de materiais.

Além disso, a previsão de acompanhamento técnico, mediante a exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo profissional responsável, garantirá a correta execução dos serviços conforme as normas técnicas aplicáveis. Essa medida contribuirá para a minimização de erros, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas e custos adicionais futuros.

A exigência de garantia de 5 (cinco) anos para a solidez e segurança da obra, conforme o artigo 618 do Código Civil (Lei Nº10.406/2002), reforça o compromisso da empresa contratada com a qualidade e durabilidade dos serviços prestados. Caso sejam identificados defeitos de execução dentro desse período, a empresa será obrigada a realizar os reparos necessários sem custos adicionais ao Município, garantindo a perenidade dos investimentos realizados.

Os impactos positivos dessa contratação se refletirão diretamente na melhoria dos serviços prestados à comunidade, proporcionando um ambiente adequado, seguro e digno para a realização de velórios. A revitalização das instalações favorecerá o conforto e o acolhimento das famílias enlutadas, contribuindo para a humanização do atendimento prestado pelo Município.

Dessa forma, a contratação está alinhada às diretrizes de economicidade, eficiência e qualidade na aplicação dos recursos públicos, promovendo um impacto social positivo e duradouro para a população local.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:

Antes da celebração do contrato para a reforma do Velório Municipal de Taguaí, a administração deverá tomar uma série de providências para garantir o sucesso e a eficiência do projeto. Entre essas providências, destacam-se:

a) Definição clara das atribuições e responsabilidades dos servidores envolvidos na fiscalização e gestão do contrato, garantindo que estejam devidamente alinhadas com os objetivos e requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

b) Estabelecimento de mecanismos eficazes de comunicação e controle entre a administração pública e a empresa a ser contratada, para garantir uma troca de informações transparente e ágil ao longo de todo o processo. Serão definidos canais de comunicação formais e procedimentos para registro e tratamento de eventuais solicitações, reclamações ou problemas relacionados à execução do contrato.

Em suma, a administração deverá adotar todas as providências necessárias para garantir uma gestão eficiente e transparente do contrato, incluindo a designação dos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão contratual. Essas medidas visam assegurar que a reforma do Velório Municipal de Taguaí, seja realizada de acordo com os padrões de qualidade e eficiência estabelecidos, contribuindo assim para o sucesso e a sustentabilidade do projeto em benefício do município.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. Os materiais/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:

A execução da reforma no imóvel que abriga o Velório Municipal poderá ocasionar impactos ambientais, tanto durante a fase de execução quanto na operação pós-reforma. Diante disso, é essencial adotar medidas que minimizem os impactos negativos e promovam a sustentabilidade. As principais considerações e medidas de mitigação são detalhadas a seguir:

Impactos Ambientais Possíveis

1. Geração de Resíduos de Construção e Demolição: Durante as etapas de demolição, reforma e adequação do imóvel, haverá geração de resíduos, como entulho, restos de materiais, tintas e solventes, que podem comprometer o meio ambiente se não forem tratados de forma adequada.

2. Poluição Sonora e Atmosférica: A utilização ferramentas de impacto e de maquinário pesado e a execução de atividades de demolição e construção podem gerar níveis elevados de ruído e emissões de gases poluentes, impactando o conforto e a qualidade do ar da área circundante.

3. Consumo de Recursos Naturais: A utilização de materiais de construção e equipamentos para a reforma pode acarretar no consumo excessivo de recursos naturais, como água, energia e matérias-primas.

Medidas Mitigadoras a Serem Adotadas pela Empresa Contratada:

A fim de minimizar os impactos ambientais, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

1. Gerenciamento de Resíduos: A empresa contratada, quando couber, deverá seguir as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº12.305/2010) e na Resolução CONAMA Nº307/2002, que orientam sobre a gestão e destinação de resíduos de construção e demolição. Os resíduos serão segregados no canteiro de obras, com destinação adequada, por meio de:

a) Reciclagem de materiais, como concreto e metal, quando viável;

b) Destinação a aterros licenciados para resíduos não recicláveis;

c) Reutilização de materiais sempre que possível, como madeiras e vidros.

2. Redução da Poluição Sonora e Atmosférica:

a) Utilização de maquinário com baixo nível de emissão de poluentes e ruído;

b) Limitação do horário de trabalho para evitar transtornos à comunidade;

c) Adoção de técnicas construtivas que minimizem a geração de poeira e outros poluentes no ar, como o uso de água para controle de poeira durante as demolições e o transporte de materiais.

3. Eficiência Energética e Uso Racional de Recursos:

a) Instalação de Ar-Condicionado Eficiente: Para garantir o conforto dos usuários do Velório Municipal, será instalado sistema de climatização com equipamentos que deverá possuir alta eficiência energética, reduzindo o consumo de energia elétrica e contribuindo para a sustentabilidade.

b) Utilização de Lâmpadas LED: As lâmpadas LED, com menor consumo de energia e maior durabilidade, deverão ser instaladas em no imóvel, minimizando o impacto ambiental associado ao uso de energia elétrica e reduzindo os custos operacionais.

c) Planejamento e execução da obra de maneira a otimizar o uso de recursos hídricos, evitando desperdício de água durante as etapas de construção, por meio da utilização de técnicas adequadas de armazenamento e reuso.

4. Adoção de Práticas Sustentáveis:

a) a Empresa contratada deverá dar preferência por materiais de baixo impacto ambiental e que atendam a certificações de sustentabilidade, como madeiras de reflorestamento, tintas e solventes com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (COV);

Essas medidas têm como objetivo mitigar os impactos ambientais negativos decorrentes da reforma do Velório Municipal, assegurando que a execução da obra seja realizada de forma sustentável, respeitando as normas ambientais e minimizando qualquer dano ao meio ambiente.

XIII - MATRIZ DE RISCO

A presente análise de riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas preventivas e corretivas para os riscos associados à execução da reforma do imóvel que abriga o Velório Municipal. A contratação será realizada por meio de empreitada por preço global, conforme exigido pela Lei Nº14.133/2021.

Os riscos foram classificados em cinco categorias principais: Riscos de Atraso na Obra, Riscos Financeiros, Riscos de Execução, Riscos Ambientais, Riscos Legais e Regulatórios e Riscos de Segurança. A análise a seguir busca mitigar os impactos negativos desses riscos, garantindo o cumprimento dos prazos e do orçamento previstos.

2. Tabela de Classificação dos Riscos:

| Risco | Probabilidade (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Condições climáticas adversas | 4 | 4 | 16 (Alto) |
| Problemas com fornecedores | 3 | 5 | 15 (Alto) |
| Estouro de orçamento | 2 | 5 | 10 (Médio) |
| Atrasos nos pagamentos a fornecedores | 3 | 4 | 12 (Médio) |
| Problemas na reforma | 3 | 4 | 12 (Médio) |
| Mudanças regulatórias | 2 | 3 | 6 (Baixo) |
| Impactos ambientais negativos | 2 | 4 | 8 (Médio) |
| Conformidade com normas e regulamentações | 2 | 5 | 10 (Médio) |
| Problemas com licenças e autorizações | 2 | 5 | 10 (Médio) |
| Acidentes de trabalho ou lesões | 3 | 5 | 15 (Alto) |

3. Matriz de Riscos (Probabilidade x Impacto):

A seguir, apresentamos a matriz de riscos que considera a probabilidade e o impacto de cada risco, com cores indicativas conforme a tabela de classificação acima:

| Impacto/Probabilidade | 1 (Baixo) | 2 (Médio) | 3 (Alto) | 4 (Muito Alto) | 5 (Extremo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (Extremo) |  |  |  | Acidentes de trabalho | Problemas com fornecedores |
| 4 (Muito Alto) |  |  | Condições climáticas | Atrasos pagamentos |  |
| 3 (Alto) |  | Problemas na reforma |  |  |  |
| 2 (Médio) | Impactos ambientais | Mudanças regulatórias |  |  |  |
| 1 (Baixo) |  | Estouro de orçamento |  |  |  |

4. Tabela de Identificação e Análise dos Riscos:

| Id do Risco | Descrição do Risco | Etapa Relacionada | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Condições climáticas adversas | Execução da Obra | 4 | 4 | 16 (Alto) |
| R2 | Problemas com fornecedores | Execução da Obra | 3 | 5 | 15 (Alto) |
| R3 | Estouro de orçamento | Gestão do Contrato | 2 | 5 | 10 (Médio) |
| R4 | Atrasos nos pagamentos a fornecedores | Gestão do Contrato | 3 | 4 | 12 (Médio) |
| R5 | Problemas na reforma | Execução da Obra | 3 | 4 | 12 (Médio) |
| R6 | Mudanças regulatórias | Seleção do Fornecedor | 2 | 3 | 6 (Baixo) |
| R7 | Impactos ambientais negativos | Execução da Obra | 2 | 4 | 8 (Médio) |
| R8 | Conformidade com normas e regulamentações | Seleção do Fornecedor | 2 | 5 | 10 (Médio) |
| R9 | Problemas com licenças e autorizações | Seleção do Fornecedor | 2 | 5 | 10 (Médio) |
| R10 | Acidentes de trabalho ou lesões | Execução da Obra | 3 | 5 | 15 (Alto) |

5. Avaliação e Tratamento dos Riscos:

| Id do Risco | Consequências | Ações Preventivas | Ações de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atrasos na obra devido a clima desfavorável | Planejamento com previsão de prazo extra | Ajuste no cronograma com flexibilização | Contratante e Contratado |
| R2 | Atrasos e custos adicionais | Pré-seleção criteriosa de fornecedores | Revisão de contrato com penalidades | Contratante |
| R3 | Impacto no orçamento | Inclusão de margens de segurança orçamentária | Reavaliação do orçamento e ajustes | Contratante e Contratado |
| R4 | Dificuldade de continuidade de obra | Garantir fontes de recursos a tempo | Renegociação de prazos e ajustes financeiros | Contratante e Contratado |
| R5 | Atrasos no cronograma | Elaboração de cronograma rigoroso | Reavaliação de prazos e extensão | Contratante e Contratado |
| R6 | Incerteza jurídica | Acompanhamento constante das normas | Adequação rápida a novas normativas | Contratado |
| R7 | Multas ou sanções ambientais | Planejamento ambiental detalhado | Adaptação às exigências em tempo real | Contratado |
| R8 | Multas por não conformidade | Análise prévia das regulamentações | Revisão de normas e ajustes rápidos | Contratado |
| R9 | Impossibilidade de execução sem licenças | Solicitação de licenças e autorizações com antecedência | Ações para obtenção rápida de licenças | Contratado |
| R10 | Lesões e acidentes de trabalho | Treinamento contínuo e uso de EPIs | Plano de resposta a acidentes e seguro | Contratado |

6. Matriz de Alocação de Riscos Contratuais:

| Risco | Gestão do Risco | Responsabilidade de Gestão | Justificativa | Mitigação de Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condições climáticas adversas | Compartilhada | Administração e Contratado | É um risco imprevisível e deve ser compartilhado | Planejamento de cronograma flexível |
| Problemas com fornecedores | Contratado | Contratado | O fornecedor é responsável pela entrega | Seleção rigorosa e penalidades contratuais |
| Estouro de orçamento | Contratado | Contratado | O risco é de responsabilidade do contratado, pois é ele que realizou a proposta, salvo nos casos previstos no art 124 da lei 14.133/2021. | Margem de segurança orçamentária |
| Atrasos nos pagamentos a fornecedores | Administração | Administração | Administração deve garantir fluxo de caixa | Planejamento financeiro antecipado |
| Problemas na reforma | Contratado | Contratado | O contratado deve cumprir as especificações | Ajuste de cronograma e prazos |
| Mudanças regulatórias | Contratado | Contratado | O contratado deve estar a par e preparado para alterações | Monitoramento contínuo das regulamentações |
| Impactos ambientais | Contratado | Contratado | O impacto ambiental depende de ações externas e internas | Estudo de impacto ambiental prévio |
| Conformidade com normas e regulamentações | Contratado | Contratado | A conformidade é necessária para não gerar multas | Monitoramento e adequação contínua |
| Problemas com licenças e autorizações | Contratado | Contratado | A obtenção de licenças deve ser solicitada, quando for o caso, pelo contratante | Planejamento antecipado das licenças |
| Acidentes de trabalho | Contratado | Contratado | O contratado é responsável pela segurança no local e pelo fornecimento de EPIs | Treinamento constante e uso de EPIs |

7. Conclusão:

Após a análise dos riscos, os mais relevantes para a execução da reforma do Velório Municipal envolvem condições climáticas adversas, problemas com fornecedores e acidentes de trabalho. Esses riscos podem causar atrasos significativos e afetar o orçamento e a segurança no local da obra. As ações preventivas e corretivas, como o planejamento de cronograma com margem para imprevistos e a rigorosa seleção de fornecedores, são essenciais para garantir o sucesso do projeto.

XIV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

A contratação de uma empresa especializada para a execução da reforma do imóvel que abriga o velório municipal atende plenamente à necessidade pública identificada, sendo essencial para garantir condições adequadas de infraestrutura para a realização de velórios e acolhimento da comunidade local em momentos de luto. O estado atual do imóvel apresenta deficiências estruturais que comprometem a qualidade do serviço prestado, tanto no que se refere ao espaço físico quanto às condições de conforto e higiene.

A reforma proposta contempla a adequação dos ambientes, a melhoria da acessibilidade, a atualização das instalações hidráulicas e elétricas, bem como a aplicação de normas de segurança, atendendo, assim, aos requisitos legais e técnicos essenciais para a funcionalidade do espaço público. A adequação das instalações proporcionará um melhor atendimento à população, garantindo dignidade e respeito no uso do velório municipal.

A solução de contratar uma empresa especializada assegura que a obra seja realizada com a expertise e capacidade técnica necessárias, atendendo aos requisitos estabelecidos. Para tanto, será adotada a contratação por meio da modalidade Concorrência Eletrônica, com inversão de fase, conforme previsto no § 1º do art. 17 da Lei Nº14.133/2021, e com regime de execução de empreitada por preço global, uma vez que esse regime permite o controle eficiente dos custos e prazos.

Portanto, a contratação é compatível com os objetivos da Administração, pois visa a melhoria das condições de um serviço essencial à população, em consonância com o interesse público e o respeito às normas legais que regem as contratações públicas, em especial a Lei Nº 14.133/2021.

XIV – ANEXOS:

Fazem parte integrante deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO;

ANEXO II – MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

ANEXO V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO;

ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO VII – ART;

ANEXO VIII – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO;

ANEXO IX – COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI;

ANEXO X – COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 26 dias de abril de 2024.

DANIEL AVELINO DA SILVA

Encarregado Municipal de Obras e serviços

REINALDO TORRES DE ALBUQUERQUE

Coordenador Municipal de Obras e serviços

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº5070205291